| TACTICAL SIGINT & VISUAL LOGGING STATION | BUKU PANDUAN v4.0 |
| --- | --- |

BUKU PANDUAN TEKNIS LENGKAP

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TACTICAL SIGINT &

VISUAL LOGGING STATION

Sistem Hibrida Raspberry Pi 5 + Arduino Uno

Panduan dari Nol sampai Sistem Berjalan — Ramah Pemula

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 🖥 RASPBERRY PI 5 | + | ⚡ ARDUINO UNO | = | SISTEM HIBRIDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Judul | Buku Panduan Teknis — Tactical SIGINT & Visual Logging Station |
| Versi | v4.0 — Mode Demo Hibrida (Manual Trigger + Arduino) |
| Mode Aktif | MANUAL TRIGGER — Tombol SPASI sebagai pengganti RTL-SDR |
| Trigger Input | Keyboard SPASI via pynput (background thread) |
| AI Engine | YOLOv8 Nano + OpenCV — deteksi orang dari webcam |
| Output Fisik | Arduino Uno → Buzzer Aktif + Relay Lampu Sirine |
| Output Digital | Dashboard Next.js + Telegram Bot + SQLite |
| Target Pembaca | Pemula awam — tidak perlu pengalaman hardware/software sebelumnya |
| Prasyarat | Bisa mengetik perintah di terminal, punya akun Telegram |

© 2025 Tim Pameran Informatika — Dokumen ini siap cetak sebagai buku panduan resmi.

BAB 1 — ARSITEKTUR & INSTALASI HARDWARE

Konsep sistem, daftar komponen, dan skema kabel pin-ke-pin

## ▸ 1.1 Apa Itu Sistem Hibrida? (Penjelasan untuk Pemula)

Bayangkan sistem ini seperti sebuah 'pos penjagaan otomatis'. Sistem ini punya dua bagian utama yang bekerja sama:

| 🖥 RASPBERRY PI 5 Otak Pintar | ↔ | ⚡ ARDUINO UNO Tangan Fisik |
| --- | --- | --- |

💡 TIP: Kenapa tidak langsung pakai satu perangkat saja? Raspberry Pi 5 memiliki GPIO 3.3V yang terlalu lemah untuk mengendalikan relay 5V dan buzzer aktif secara langsung. Arduino Uno memiliki output digital 5V yang lebih kuat dan respons real-time yang jauh lebih cepat untuk tugas fisik.

## ▸ 1.2 Alur Kerja Sistem (End-to-End)

⌨ OPERATOR TEKAN SPASI Keyboard USB → Raspberry Pi 5 ¦ pynput listener mendeteksi event

↓

📷 WEBCAM AMBIL FOTO OpenCV capture frame → simpan gambar mentah ke data/captures/

↓

🤖 YOLOv8 DETEKSI ORANG Model AI berjalan di RPi5 → hasilkan foto dengan bounding box + jumlah orang

↓

🗄 SIMPAN KE DATABASE SQLite → tabel events + captures (tidak hilang meski RPi5 restart)

↓

| 🔔 ALARM FISIK Serial 'A' → Arduino → Buzzer + Relay | ¦ | 📱 TELEGRAM BOT Foto + laporan otomatis ke HP | ¦ | 🖥 DASHBOARD Next.js real-time di laptop |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ▸ 1.3 Daftar Komponen Lengkap

### A. Komponen Utama Sistem

| Komponen | Spesifikasi Wajib | Qty | Untuk Apa |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | 8GB RAM — WAJIB 8GB untuk YOLOv8 | 1 | Otak AI + server + Telegram |
| MicroSD Card | Min 64GB, Class 10 A2 (Sandisk/Samsung) | 1 | A2 = baca/tulis cepat untuk OS |
| Charger RPi5 | USB-C 27W, 5.1V/5A — HARUS resmi RPi | 1 | RPi5 butuh daya penuh 27W |
| Casing + Fan Aktif | Heatsink + kipas untuk RPi5 | 1 | Cegah panas berlebih saat AI berjalan |
| Arduino Uno R3 | ATmega328P, USB-B port, 5V logic | 1 | Kendalikan buzzer, relay, LED |
| Kabel USB A ke B | Kabel printer, panjang 1–2 meter | 1 | Hubungkan RPi5 ↔ Arduino via USB |
| Webcam USB | Min 720p/30fps, plug-and-play | 1 | Ambil foto untuk AI detection |
| USB Hub Aktif | USB 3.0, min 4 port, ada adaptor daya | 1 | Colok: webcam + keyboard + Arduino |
| Keyboard USB | Ada tombol SPASI (standard keyboard) | 1 | Tombol trigger demo pameran |
| Speaker USB kecil | USB-powered, ada jack audio | 1 | Alarm suara software (opsional) |
| Router/Switch | Ada port LAN + akses internet | 1 | Koneksi RPi5 ke internet (Telegram) |
| Laptop | Browser modern, OS bebas | 1 | Akses dashboard + konfigurasi SSH |
| Smartphone Android | Telegram terinstall | 1 | Terima notifikasi + foto |

### B. Komponen Elektronika untuk Arduino

| Komponen | Spesifikasi | Qty | Keterangan Penting |
| --- | --- | --- | --- |
| Buzzer Aktif 5V | Active buzzer (bukan pasif), 5V DC | 1 | Langsung bunyi saat diberi tegangan — tidak perlu PWM |
| LED Merah | 5mm, forward voltage 2V, max 20mA | 1–3 | Indikator visual saat alarm aktif |
| Resistor 220Ω | 1/4 Watt, toleransi 5% | 2–3 | Proteksi LED agar tidak terbakar |
| Relay Module 5V | Single channel, 5V coil, NC/NO/COM | 1 | Kendalikan lampu sirine (bisa 220V AC atau 12V DC) |
| Lampu Sirine/Strobe | Sesuai tegangan relay (12V DC direkomendasikan untuk keamanan) | 1 | Output fisik paling dramatis untuk pameran |
| Breadboard | Mini atau half-size | 1 | Sambung komponen tanpa solder |
| Jumper Wire | Male-to-male dan male-to-female | 1 set | Kabel konektor komponen |

⚡ ARDUINO: Gunakan BUZZER AKTIF (active buzzer), bukan pasif. Cara bedain: buzzer aktif langsung bunyi saat diberi 5V. Buzzer pasif perlu sinyal PWM. Biasanya tertulis di badan komponen atau dus.

## ▸ 1.4 Skema Perkabelan Pin-ke-Pin Arduino (SANGAT DETAIL)

Pasang semua komponen ke Arduino dalam keadaan KABEL USB DICABUT dulu. Ikuti tabel dan diagram berikut dengan teliti.

### Tabel Koneksi Pin Lengkap

| Pin Arduino | Komponen Tujuan | Warna Kabel Disarankan | Detail Sambungan |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V (pin power) | VCC Relay Module | Merah | Daya 5V untuk coil relay — wajib dari pin 5V, bukan dari pin output digital |
| GND (pin power) | GND Relay + Buzzer (−) + LED (−) + Resistor ujung | Hitam | Semua GND komponen disambung ke GND Arduino (common ground) |
| Pin D7 (digital) | IN / Signal Relay Module | Kuning | Sinyal kontrol relay: HIGH = relay aktif = lampu menyala |
| Pin D8 (digital) | Resistor 220Ω → LED Anoda (+) | Hijau | Resistor wajib! Tanpa resistor LED langsung terbakar |
| Pin D9 (digital) | Buzzer Aktif (+) / Positif | Orange | HIGH = buzzer bunyi ¦ LOW = buzzer mati |
| USB-B port | Kabel USB A ke B → USB Hub → RPi5 | Abu-abu | Koneksi serial + sekaligus sumber daya Arduino |

⚡ WIRING DIAGRAM LENGKAP — ARDUINO UNO + BUZZER + RELAY + LED

ARDUINO UNO R3

┌────────────────────────┐

USB ke RPi5 ──────┤ USB-B │

│ │

5V ────┤ 5V ────────────────────┼──── VCC Relay Module

GND ────┤ GND ───────────────────┼──┬─ GND Relay Module

│ │ ├─ Buzzer Katoda (−)

│ │ └─ LED Katoda (−) via GND

│ │

Pin D7 ────┤ D7 ────────────────────┼──── IN Signal Relay

Pin D8 ────┤ D8 ──[Resistor 220Ω]───┼──── LED Anoda (+)

Pin D9 ────┤ D9 ────────────────────┼──── Buzzer Aktif (+)

└────────────────────────┘

RELAY MODULE:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ VCC ─── 5V Arduino │

│ GND ─── GND Arduino │

│ IN ─── Pin D7 Arduino │

│ │

│ COM ─── Kabel (+) Sumber Daya Lampu Sirine │

│ NO ─── Kabel (+) Lampu Sirine │

│ (NO = Normally Open: lampu MATI saat relay off) │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

LAMPU SIRINE (12V DC — direkomendasikan):

(+) Lampu ─── NO Relay

(−) Lampu ─── GND sumber daya 12V

⛔ PENTING: KEAMANAN LISTRIK: Untuk pameran kampus, SANGAT DISARANKAN menggunakan lampu sirine 12V DC dengan adaptor terpisah — bukan 220V AC. Tegangan 12V DC jauh lebih aman jika ada kesalahan kabel saat pameran.

### Cara Test Wiring Sebelum Sambung ke RPi5

Sebelum menyambung Arduino ke RPi5, upload sketch test sederhana ini via Arduino IDE untuk verifikasi semua komponen berfungsi:

// test_wiring.ino — Arduino C++

// test_wiring.ino — Jalankan ini dulu untuk test hardware

void setup() {

pinMode(7, OUTPUT); // Relay

pinMode(8, OUTPUT); // LED

pinMode(9, OUTPUT); // Buzzer

// Nyalakan semua 2 detik lalu matikan

digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(9, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW);

}

void loop() {} // Tidak perlu loop

✔ CATATAN: Jika buzzer berbunyi, LED menyala, dan relay berbunyi 'klik' saat sketch test dijalankan — wiring sudah benar. Lanjutkan ke Bab 2.

BAB 2 — PERSIAPAN OS & LINGKUNGAN LINUX

Dari flash MicroSD hingga folder project siap — kedap error

⛔ PENTING: Ikuti seluruh langkah di bab ini BERURUTAN. Jangan melompati langkah apapun. Setiap langkah adalah fondasi untuk langkah berikutnya.

## ▸ 2.1 Flash Raspberry Pi OS ke MicroSD

Proses ini dilakukan di LAPTOP, bukan di RPi5. MicroSD harus diisi OS terlebih dahulu sebelum dipasang ke RPi5.

| ① | Download Raspberry Pi Imager di laptop Buka browser → kunjungi: https://www.raspberrypi.com/software/ → download sesuai OS laptop (Windows/Mac/Linux) → install. |
| --- | --- |

| ② | Masukkan MicroSD ke laptop Gunakan card reader jika laptop tidak punya slot MicroSD. Pastikan MicroSD terdeteksi oleh laptop. |
| --- | --- |

| ③ | Buka Raspberry Pi Imager dan pilih konfigurasi Jalankan Raspberry Pi Imager yang baru diinstall. |
| --- | --- |

$ Raspberry Pi Imager — pilih konfigurasi ini — Shell

Pilih DEVICE : Raspberry Pi 5

Pilih OS : Raspberry Pi OS (64-bit) ← WAJIB 64-bit untuk YOLOv8

Pilih STORAGE : MicroSD card kamu

| ④ | Klik ikon gear ⚙ → Edit Settings (SANGAT PENTING) Pengaturan ini agar RPi5 bisa langsung terhubung tanpa monitor. |
| --- | --- |

⚙ Pengaturan di Raspberry Pi Imager

Di tab GENERAL:

✔ Set hostname : sigint-station

✔ Set username : pi

✔ Set password : [buat password kuat, catat!]

✔ Configure WiFi : isi SSID + password jaringan WiFi pameran

(atau kosongi jika akan pakai kabel LAN)

Di tab SERVICES:

✔ Enable SSH : centang

✔ Use password auth : pilih ini

Di tab OPTIONS:

✔ Set locale : Time zone = Asia/Jakarta

Keyboard layout = us

| ⑤ | Klik WRITE → tunggu selesai Proses ini membutuhkan 10–20 menit. Jangan cabut MicroSD selama proses berlangsung. Setelah selesai, cabut MicroSD dari laptop. |
| --- | --- |

| ⑥ | Pasang MicroSD ke RPi5 dan nyalakan Masukkan MicroSD ke slot di bawah board RPi5 (chip emas menghadap bawah). Sambungkan semua kabel hardware (lihat Bab 1.4), lalu colok charger 27W. |
| --- | --- |

## ▸ 2.2 Akses RPi5 via SSH dari Laptop

Setelah RPi5 menyala (tunggu 90 detik sampai boot selesai), akses via SSH dari laptop tanpa perlu monitor tambahan.

$ SSH dari Laptop ke RPi5 — Shell

# Di terminal LAPTOP — temukan IP Address RPi5

# Cara 1: Lihat di dashboard router (biasanya 192.168.x.x)

# Cara 2: Pakai aplikasi 'Advanced IP Scanner' (Windows) atau 'nmap' (Linux/Mac)

# Setelah dapat IP, masuk via SSH:

ssh pi@192.168.1.100

# Ganti 192.168.1.100 dengan IP RPi5 yang sebenarnya

# Ketik 'yes' saat muncul pertanyaan fingerprint

# Masukkan password yang dibuat di langkah sebelumnya

# Jika berhasil, prompt akan berubah menjadi:

# pi@sigint-station:~$

ℹ INFO: Semua perintah terminal dari langkah ini ke depan dijalankan di TERMINAL RPi5 (setelah SSH), bukan di laptop. Pastikan prompt terminal menampilkan: pi@sigint-station

## ▸ 2.3 Update Sistem dan Install Dependensi

Jalankan semua perintah ini berurutan. Ini akan memakan waktu 5–15 menit tergantung kecepatan internet.

$ Terminal RPi5 — Update dan Install Dependensi — Shell

# LANGKAH 1: Update daftar paket dan upgrade semua software

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# LANGKAH 2: Install tool build dan developer

sudo apt install -y git curl wget build-essential cmake

# LANGKAH 3: Install Python dan tool-nya

sudo apt install -y python3-pip python3-venv python3-dev

# LANGKAH 4: Install library matematika dan AI

sudo apt install -y libatlas-base-dev libopenblas-dev libhdf5-dev

# LANGKAH 5: Install library kamera dan video

sudo apt install -y libjpeg-dev libpng-dev v4l-utils ffmpeg

# LANGKAH 6: Install library audio

sudo apt install -y libportaudio2 alsa-utils

# LANGKAH 7: Install database SQLite

sudo apt install -y sqlite3

# LANGKAH 8: Install Node.js (untuk dashboard Next.js)

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x ¦ sudo -E bash -

sudo apt install -y nodejs

# Verifikasi semua terinstall:

python3 --version # Harus tampil: Python 3.11.x atau lebih baru

node --version # Harus tampil: v20.x.x

## ▸ 2.4 ⚠ LANGKAH KRUSIAL: Tambah User ke Grup input & dialout

⛔ PENTING: INI ADALAH LANGKAH PALING SERING DILEWATI PEMULA. Jika dilewati, sistem akan error 'Permission Denied' saat mencoba membaca keyboard (pynput) dan mengakses Arduino via USB serial. JANGAN SKIP.

Penjelasan sederhana: Linux membatasi siapa yang boleh mengakses perangkat. Grup 'input' = izin baca keyboard. Grup 'dialout' = izin akses USB serial (Arduino). User 'pi' harus masuk kedua grup ini.

### Perintah Tambah User ke Kedua Grup Sekaligus

$ Tambah Grup — Jalankan di Terminal RPi5 — Shell

# Tambahkan user 'pi' ke grup 'input' (izin baca keyboard) DAN

# grup 'dialout' (izin akses USB serial Arduino) — sekaligus dalam satu perintah

sudo usermod -a -G input,dialout pi

# Verifikasi — output harus mengandung kata 'input' dan 'dialout'

groups pi

# Contoh output: pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev input render

⚠ PERHATIAN: WAJIB REFRESH SETELAH MENJALANKAN usermod! Penambahan grup TIDAK LANGSUNG AKTIF di sesi terminal yang sedang berjalan. Harus di-refresh dengan salah satu cara di bawah ini.

### Cara Refresh Izin Grup (Pilih SALAH SATU)

| Cara | Perintah | Kelebihan | Kekurangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Cara 1 — newgrp (Cepat) | newgrp input newgrp dialout | Langsung aktif tanpa reboot | Hanya berlaku di terminal saat ini |
| Cara 2 — Reboot (Disarankan) | sudo reboot (tunggu 30 detik, SSH ulang) | Berlaku permanen untuk semua sesi | Perlu SSH ulang setelah reboot |

$ Cara Refresh Izin Grup — Shell

# CARA YANG DIREKOMENDASIKAN: Reboot RPi5

sudo reboot

# Tunggu 60 detik lalu SSH ulang dari laptop:

ssh pi@[IP-RPi5]

# Setelah masuk, VERIFIKASI grup sudah aktif:

id

# Output harus mengandung: ...groups=...,XX(input),YY(dialout),...

# Jika mau pakai newgrp (tanpa reboot), jalankan berurutan:

newgrp input

newgrp dialout

# Catatan: newgrp membuka sub-shell baru, hanya berlaku di terminal ini

## ▸ 2.5 Verifikasi Webcam dan Arduino Terdeteksi

$ Verifikasi Perangkat — Shell

# Test webcam terdeteksi

ls /dev/video*

# Output yang diharapkan: /dev/video0

# Jika ada lebih dari satu (video0, video1, dst),

# catat nomornya untuk diisi di config.py nanti

# Hubungkan Arduino ke RPi5 via kabel USB lalu:

ls /dev/ttyACM*

# Output yang diharapkan: /dev/ttyACM0

# Jika tidak muncul ttyACM0, coba:

ls /dev/ttyUSB*

# Beberapa Arduino clone menggunakan chip CH340 → /dev/ttyUSB0

# Diagnosa lebih lanjut jika tidak terdeteksi:

dmesg ¦ grep -i -E 'tty¦arduino¦usb' ¦ tail -10

## ▸ 2.6 Buat Struktur Folder Project

Buat semua folder dan file kosong sekarang. Ini memastikan struktur project sudah benar sebelum mengisi kode.

$ Buat Struktur Folder Project — Shell

# LANGKAH 1: Buat folder utama project dan masuk ke dalamnya

mkdir -p ~/sigint-station

cd ~/sigint-station

# LANGKAH 2: Buat semua subfolder yang diperlukan

mkdir -p modules data/captures logs sounds

mkdir -p dashboard/src/app dashboard/src/components

# LANGKAH 3: Buat file kosong untuk semua file Python

touch main.py config.py .env .env.example requirements.txt

touch modules/__init__.py

touch modules/manual_trigger_module.py

touch modules/alarm_module.py

touch modules/webcam_module.py

touch modules/yolo_module.py

touch modules/telegram_module.py

touch modules/db_module.py

touch modules/flask_server.py

# LANGKAH 4: Buat file kosong untuk dashboard

touch dashboard/package.json

touch dashboard/next.config.js

touch dashboard/tailwind.config.js

touch dashboard/src/app/page.jsx

touch dashboard/src/app/layout.js

touch dashboard/src/app/globals.css

# Verifikasi struktur — harus menampilkan semua file

find . -not -path '*/node_modules/*' -not -name '*.pyc' ¦ sort

## ▸ 2.7 Buat Virtual Environment dan Install Library Python

$ Buat dan Aktifkan Virtual Environment — Shell

# Pastikan kamu sudah berada di folder project

cd ~/sigint-station

# Buat virtual environment bernama 'venv'

python3 -m venv venv

# AKTIFKAN virtual environment

# WAJIB dijalankan setiap kali buka terminal baru!

source venv/bin/activate

# Prompt terminal akan berubah menjadi:

# (venv) pi@sigint-station:~/sigint-station$

# Upgrade pip ke versi terbaru

pip install --upgrade pip

Isi file requirements.txt dengan nano (editor teks di terminal):

nano requirements.txt

# Salin isi berikut ke dalam file, lalu tekan Ctrl+X, Y, Enter untuk simpan

# requirements.txt

# requirements.txt — Semua library Python yang dibutuhkan

# === Input & Serial ===

pynput==1.7.6

pyserial==3.5

# === Signal Processing ===

numpy==1.26.4

scipy==1.13.0

# === Computer Vision ===

opencv-python-headless==4.9.0.80

# === AI Object Detection ===

ultralytics==8.2.0

# PyTorch — ARM64 RPi5 (install terpisah, lihat langkah berikut)

# === Web Backend ===

flask==3.0.3

flask-socketio==5.3.6

flask-cors==4.0.1

eventlet==0.36.1

# === Telegram ===

python-telegram-bot==21.3

# === Utilities ===

python-dotenv==1.0.1

Pillow==10.3.0

pygame==2.5.2

$ Install Library Python — Shell

# Install semua library dari requirements.txt

pip install -r requirements.txt

# Install PyTorch untuk ARM64 (Raspberry Pi 5) — install TERPISAH

pip install torch==2.3.0 torchvision==0.18.0 \

--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

# Jika perintah di atas gagal, coba cara alternatif:

pip install torch torchvision \

--extra-index-url https://torch.kmtea.eu/whl/stable

# Verifikasi instalasi PyTorch berhasil:

python -c "import torch; print('PyTorch OK:', torch.__version__)"

python -c "from ultralytics import YOLO; print('YOLOv8 OK')"

## ▸ 2.8 Setup Dashboard Next.js

$ Setup Next.js Dashboard — Shell

# Masuk ke folder dashboard

cd ~/sigint-station/dashboard

# Inisialisasi project Next.js

npx create-next-app@latest . --no-typescript --tailwind --app --no-eslint --yes

# Jawab 'yes' untuk semua pertanyaan yang muncul

# Install socket.io-client untuk koneksi WebSocket real-time

npm install socket.io-client

# Kembali ke folder utama project

cd ~/sigint-station

ℹ INFO: Proses npm install akan membutuhkan waktu 3–10 menit tergantung kecepatan internet. Normal jika terlihat banyak teks berjalan di layar.

## ▸ 2.9 Download File Suara Alarm (Opsional)

$ Sediakan File Suara Alarm — Shell

# Jika ingin alarm suara software, sediakan file WAV di folder sounds/

# Cara paling mudah: copy dari sistem

cp /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav ~/sigint-station/sounds/alert.wav

# Atau download file alarm dari internet (pastikan ada koneksi):

# wget -O ~/sigint-station/sounds/alert.wav [URL_FILE_WAV]

# Verifikasi file ada:

ls -la ~/sigint-station/sounds/

BAB 3 — KODE PROGRAM LENGKAP

Semua file siap copy-paste — tidak ada yang dipotong

ℹ INFO: CARA MENGISI FILE: Buka setiap file dengan perintah: nano [nama-file] → Salin seluruh kode → Paste dengan Ctrl+Shift+V → Simpan dengan Ctrl+X, Y, Enter.

## ▸ 3.1 config.py — Pusat Pengaturan Sistem

File ini adalah satu-satunya sumber kebenaran konfigurasi. Tidak boleh ada nilai hardcode di file lain.

# config.py — Python

# config.py — Pusat Pengaturan Sistem

# JANGAN ubah file ini kecuali untuk menyesuaikan hardware

import os

from dotenv import load_dotenv

from pathlib import Path

# Muat variabel dari file .env

load_dotenv()

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# DIREKTORI SISTEM

# ─────────────────────────────────────────────────────────

BASE_DIR = Path(__file__).parent # ~/sigint-station/

DATA_DIR = BASE_DIR / 'data' # ~/sigint-station/data/

CAPTURES_DIR = DATA_DIR / 'captures' # Tempat simpan foto

LOGS_DIR = BASE_DIR / 'logs' # Tempat simpan log

SOUNDS_DIR = BASE_DIR / 'sounds' # File suara alarm

DB_PATH = DATA_DIR / 'sigint.db' # Database SQLite

LOG_PATH = LOGS_DIR / 'system.log' # File log utama

ALARM_FILE = SOUNDS_DIR / 'alert.wav' # File suara alarm

# Buat semua direktori otomatis jika belum ada

for d in [DATA_DIR, CAPTURES_DIR, LOGS_DIR, SOUNDS_DIR]:

d.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# MODE OPERASI

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# True = Mode Demo: tombol SPASI sebagai trigger (tanpa RTL-SDR)

# False = Mode Normal: RTL-SDR sebagai trigger (jika hardware tersedia)

MANUAL_TRIGGER_MODE = os.getenv('MANUAL_TRIGGER_MODE', 'True').lower() == 'true'

# Tombol keyboard untuk trigger manual

# Nilai valid: 'space', 'enter', 'f1' s/d 'f12'

MANUAL_TRIGGER_KEY = os.getenv('MANUAL_TRIGGER_KEY', 'space')

# Pesan yang tampil di terminal saat menunggu trigger

MANUAL_TRIGGER_MSG = ('[MODE DEMO] Sistem aktif dan siap.'

' Tekan SPASI untuk memicu deteksi.')

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# ARDUINO SERIAL

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# Apakah alarm fisik Arduino diaktifkan?

ARDUINO_ENABLED = os.getenv('ARDUINO_ENABLED', 'True').lower() == 'true'

# Port serial Arduino di Raspberry Pi:

# /dev/ttyACM0 → Arduino Uno via USB (paling umum)

# /dev/ttyUSB0 → Arduino dengan chip CH340 (beberapa klon)

ARDUINO_PORT = os.getenv('ARDUINO_PORT', '/dev/ttyACM0')

# Kecepatan komunikasi serial — HARUS sama dengan sketch Arduino

ARDUINO_BAUD = int(os.getenv('ARDUINO_BAUD', '9600'))

# Timeout membaca serial (detik)

ARDUINO_TIMEOUT = float(os.getenv('ARDUINO_TIMEOUT', '1.0'))

# Karakter yang dikirim ke Arduino sebagai sinyal trigger

ARDUINO_SIGNAL = os.getenv('ARDUINO_SIGNAL', 'A')

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# KAMERA DAN AI

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# Index webcam: 0 = webcam pertama, 1 = webcam kedua, dst.

CAMERA_INDEX = int(os.getenv('CAMERA_INDEX', '0'))

# Model YOLOv8: 'yolov8n.pt' = nano (tercepat, direkomendasikan untuk RPi5)

YOLO_MODEL = os.getenv('YOLO_MODEL', 'yolov8n.pt')

# Confidence threshold: 0.0 – 1.0 (lebih tinggi = lebih selektif)

YOLO_CONF = float(os.getenv('YOLO_CONF', '0.40'))

# Ukuran gambar input AI: 320 = cepat, 416 = lebih akurat

YOLO_IMG_SIZE = int(os.getenv('YOLO_IMG_SIZE', '320'))

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# SISTEM DAN JARINGAN

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# Jarak waktu minimum antar dua trigger (detik) — cegah spam

COOLDOWN_SEC = int(os.getenv('COOLDOWN_SEC', '5'))

# Frekuensi simulasi (digunakan untuk label di database dan Telegram)

SDR_FREQUENCY = float(os.getenv('SDR_FREQUENCY', '145000000')) # Hz

# Host dan port Flask server (dashboard dan API)

FLASK_HOST = os.getenv('FLASK_HOST', '0.0.0.0')

FLASK_PORT = int(os.getenv('FLASK_PORT', '5000'))

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# TELEGRAM BOT

# ─────────────────────────────────────────────────────────

TELEGRAM_TOKEN = os.getenv('TELEGRAM_TOKEN', '')

TELEGRAM_CHAT_ID = os.getenv('TELEGRAM_CHAT_ID', '')

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# LOGGING

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# Maksimal ukuran file log sebelum dirotasi (5MB)

LOG_MAX_BYTES = 5 * 1024 * 1024

# Berapa file log lama yang disimpan sebelum dihapus

LOG_BACKUP_COUNT = 3

## ▸ 3.2 .env — Isi Credentials Rahasia

File ini berisi data rahasia. JANGAN di-upload ke GitHub atau dibagikan ke orang lain.

# .env

# .env — Credentials dan pengaturan yang bisa diubah tanpa edit kode

# Salin file ini, isi nilainya, lalu simpan sebagai .env

# === TELEGRAM BOT ===

# Dapatkan dari @BotFather di Telegram (ketik /newbot)

TELEGRAM_TOKEN=1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrSTUvwxYZ

# Dapatkan dari API: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates

# Angka negatif untuk grup, positif untuk personal chat

TELEGRAM_CHAT_ID=-1001234567890

# === MODE OPERASI ===

# True = Mode Demo (SPASI sebagai trigger)

# False = Mode Normal (RTL-SDR sebagai trigger)

MANUAL_TRIGGER_MODE=True

# === ARDUINO ===

ARDUINO_ENABLED=True

ARDUINO_PORT=/dev/ttyACM0

ARDUINO_BAUD=9600

# === KAMERA ===

# Ganti 0 dengan 1 atau 2 jika webcam ada di /dev/video1 atau /dev/video2

CAMERA_INDEX=0

# === YOLOv8 ===

# Turunkan ke 0.25 jika orang sering tidak terdeteksi

YOLO_CONF=0.40

# === SISTEM ===

# Jarak waktu minimum antar trigger (detik)

COOLDOWN_SEC=5

ℹ INFO: Cara mendapatkan TELEGRAM_TOKEN dan TELEGRAM_CHAT_ID ada di panduan lengkap Bab 4. Untuk sementara isi dengan nilai palsu dulu agar sistem bisa ditest tanpa Telegram.

## ▸ 3.3 modules/manual_trigger_module.py

Modul ini menjalankan listener keyboard di background. Setiap kali SPASI ditekan, ia memberi sinyal ke main loop untuk memulai pipeline deteksi.

# modules/manual_trigger_module.py — Python

# modules/manual_trigger_module.py

# Listener keyboard background thread menggunakan pynput

# Mendeteksi tombol SPASI dan memberi sinyal ke main loop

import threading

import logging

from pynput import keyboard

import config

logger = logging.getLogger(__name__)

# threading.Event adalah 'bendera' yang thread-safe

# Main loop menunggu bendera ini, listener yang mengibarkannya

_trigger_event = threading.Event()

_listener = None # Objek listener pynput

def _resolve_key():

"""

Konversi string nama tombol dari config menjadi objek pynput.

Mendukung: 'space', 'enter', 'f1' hingga 'f12'.

Default: keyboard.Key.space (tombol SPASI).

"""

key_map = {

'space': keyboard.Key.space,

'enter': keyboard.Key.enter,

'f1': keyboard.Key.f1,

'f2': keyboard.Key.f2,

'f3': keyboard.Key.f3,

'f4': keyboard.Key.f4,

'f5': keyboard.Key.f5,

'f6': keyboard.Key.f6,

'f7': keyboard.Key.f7,

'f8': keyboard.Key.f8,

'f9': keyboard.Key.f9,

'f10': keyboard.Key.f10,

'f11': keyboard.Key.f11,

'f12': keyboard.Key.f12,

}

return key_map.get(config.MANUAL_TRIGGER_KEY.lower(), keyboard.Key.space)

def _on_press(key):

"""

Callback yang dipanggil pynput setiap ada tombol ditekan.

Hanya bereaksi terhadap tombol yang dikonfigurasi (default: SPASI).

Menggunakan is_set() untuk mencegah double-trigger.

"""

target_key = _resolve_key()

if key == target_key:

if not _trigger_event.is_set():

# Set bendera — main loop akan mendeteksi ini

logger.info(

'[TRIGGER] Tombol %s ditekan — memicu deteksi...',

config.MANUAL_TRIGGER_KEY.upper()

)

_trigger_event.set()

def init_manual_trigger():

"""

Mulai listener keyboard di background thread.

Panggil SEKALI saat startup sistem (dari main.py).

Thread bersifat daemon: otomatis mati saat program utama berhenti.

"""

global _listener

_listener = keyboard.Listener(on_press=_on_press)

_listener.daemon = True # Mati otomatis bersama main program

_listener.start()

logger.info(

'[TRIGGER] Listener aktif. Tombol trigger: [%s]',

config.MANUAL_TRIGGER_KEY.upper()

)

# Tampilkan pesan panduan di terminal untuk operator

print(f'\n{"=" * 50}')

print(f'{config.MANUAL_TRIGGER_MSG}')

print(f'{"=" * 50}\n')

def wait_for_trigger(timeout=None):

"""

Fungsi blocking: berhenti di sini sampai tombol trigger ditekan.

Tidak mengonsumsi CPU saat menunggu (event-driven, efisien).

Args:

timeout (float ¦ None): Batas waktu tunggu dalam detik.

None = tunggu selamanya tanpa batas.

Returns:

bool: True jika trigger diterima, False jika timeout.

"""

fired = _trigger_event.wait(timeout=timeout)

if fired:

# Reset bendera agar bisa menerima trigger berikutnya

_trigger_event.clear()

return fired

def stop_manual_trigger():

"""

Hentikan listener keyboard secara bersih.

Panggil di blok finally saat sistem shutdown.

"""

global _listener

if _listener is not None and _listener.is_alive():

_listener.stop()

logger.info('[TRIGGER] Listener dihentikan.')

## ▸ 3.4 modules/alarm_module.py — Serial Arduino + Suara

Modul ini fault-tolerant: sistem tidak akan crash meski Arduino tidak terpasang, pyserial tidak terinstall, atau speaker tidak ada. Setiap kegagalan hanya dicatat di log.

# modules/alarm_module.py — Python

# modules/alarm_module.py

# Alarm fisik via Serial ke Arduino + alarm suara via pygame

# FAULT-TOLERANT: gagal = log warning, bukan crash

import os

import threading

import logging

import config

logger = logging.getLogger(__name__)

# Flag status inisialisasi komponen

_serial_ok = False # True jika koneksi Arduino berhasil

_pygame_ok = False # True jika pygame audio berhasil

_ser = None # Objek pyserial.Serial

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# INISIALISASI

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def init_alarm():

"""

Inisialisasi koneksi serial ke Arduino dan pygame audio.

Aman dipanggil meski Arduino belum terhubung — tidak akan crash.

"""

_init_serial()

_init_audio()

def _init_serial():

"""Coba buka koneksi serial ke Arduino. Gagal = log warning saja."""

global _serial_ok, _ser

if not config.ARDUINO_ENABLED:

logger.info('[ALARM] Arduino dinonaktifkan di config. Skip serial init.')

return

try:

import serial

_ser = serial.Serial(

port = config.ARDUINO_PORT,

baudrate = config.ARDUINO_BAUD,

timeout = config.ARDUINO_TIMEOUT,

)

_serial_ok = True

logger.info(

'[ALARM] Serial OK — Arduino di %s @ %d baud.',

config.ARDUINO_PORT, config.ARDUINO_BAUD

)

except Exception as e:

# Tidak crash — hanya catat warning

_serial_ok = False

logger.warning('[ALARM] Koneksi serial gagal: %s', e)

logger.warning('[ALARM] Periksa: apakah kabel USB Arduino sudah terpasang?')

logger.warning('[ALARM] Port yang dicoba: %s', config.ARDUINO_PORT)

logger.warning('[ALARM] Alarm fisik Arduino DINONAKTIFKAN untuk sesi ini.')

def _init_audio():

"""Coba inisialisasi pygame untuk suara. Gagal = log warning saja."""

global _pygame_ok

try:

import pygame

pygame.mixer.init()

_pygame_ok = True

logger.info('[ALARM] Pygame audio OK.')

except Exception as e:

_pygame_ok = False

logger.warning('[ALARM] Pygame gagal init: %s', e)

logger.warning('[ALARM] Alarm suara software dinonaktifkan.')

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# PLAY ALARM — NON-BLOCKING

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def play():

"""

Picu alarm: kirim sinyal ke Arduino DAN play audio.

Keduanya berjalan di thread terpisah — TIDAK MEMBLOKIR main loop.

Sistem tetap responsif saat alarm sedang berbunyi.

"""

threading.Thread(target=_send_serial, daemon=True).start()

threading.Thread(target=_play_audio, daemon=True).start()

def _send_serial():

"""Kirim karakter trigger ke Arduino via USB Serial."""

if not _serial_ok or _ser is None:

logger.debug('[ALARM] Serial tidak tersedia — skip kirim ke Arduino.')

return

try:

# Encode string ke bytes lalu kirim

signal_bytes = config.ARDUINO_SIGNAL.encode('utf-8')

_ser.write(signal_bytes)

_ser.flush() # Pastikan data langsung dikirim

logger.info(

'[ALARM] Serial terkirim: "%s" ke Arduino di %s',

config.ARDUINO_SIGNAL, config.ARDUINO_PORT

)

except Exception as e:

logger.error('[ALARM] Gagal kirim serial ke Arduino: %s', e)

def _play_audio():

"""Play file WAV alarm melalui speaker. Fallback ke system beep."""

if _pygame_ok and config.ALARM_FILE.exists():

try:

import pygame

pygame.mixer.music.load(str(config.ALARM_FILE))

pygame.mixer.music.play()

logger.info('[ALARM] Audio alarm diputar.')

except Exception as e:

logger.error('[ALARM] Gagal play audio: %s', e)

else:

# Fallback: gunakan suara sistem Linux

logger.debug('[ALARM] pygame tidak tersedia, fallback ke aplay.')

os.system('aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav 2>/dev/null &')

def close_serial():

"""

Tutup koneksi serial secara bersih saat sistem shutdown.

Panggil di blok finally main.py.

"""

global _ser, _serial_ok

if _ser is not None and _ser.is_open:

_ser.close()

_serial_ok = False

logger.info('[ALARM] Koneksi serial ke Arduino ditutup.')

## ▸ 3.5 modules/telegram_module.py — Kirim Laporan ke HP

Modul ini mengirim foto beserta laporan teks ke grup Telegram secara otomatis. Menggunakan MarkdownV2 yang sudah di-escape agar tidak error, dan berjalan di background thread agar tidak memperlambat sistem.

# modules/telegram_module.py — Python

# modules/telegram_module.py

# Kirim foto + laporan ke Telegram Bot secara otomatis

# Berjalan di background thread — tidak memblokir main loop

import os

import asyncio

import logging

import threading

from datetime import datetime

from pathlib import Path

import config

logger = logging.getLogger(__name__)

def _escape_md(text: str) -> str:

"""

Escape karakter khusus MarkdownV2 Telegram.

MarkdownV2 mengharuskan karakter tertentu di-escape dengan backslash.

Daftar karakter yang perlu di-escape berdasarkan dokumentasi Telegram API.

"""

# Karakter yang WAJIB di-escape di MarkdownV2

special_chars = [

'_', '*', '[', ']', '(', ')', '~', '`', '>',

'#', '+', '-', '=', '¦', '{', '}', '.', '!',

]

for char in special_chars:

text = text.replace(char, f'\\{char}')

return text

async def _send_async(

image_path: str,

power_db: float,

freq_mhz: float,

persons: int,

event_id: int,

) -> None:

"""

Coroutine async yang melakukan pengiriman aktual ke Telegram.

Dipanggil dari thread terpisah via asyncio.run().

"""

# Validasi: jangan kirim jika token atau chat_id belum dikonfigurasi

if not config.TELEGRAM_TOKEN or not config.TELEGRAM_CHAT_ID:

logger.warning(

'[TELEGRAM] Token atau Chat ID belum diisi di file .env. '

'Laporan Telegram tidak dikirim.'

)

return

try:

from telegram import Bot

bot = Bot(token=config.TELEGRAM_TOKEN)

ts = datetime.now().strftime('%d/%m/%Y %H\:%M\:%S')

# Escape semua nilai dinamis untuk MarkdownV2

freq_str = _escape_md(f'{freq_mhz:.3f} MHz')

power_str = _escape_md(f'{power_db:.1f} dBm')

persons_str = _escape_md(str(persons))

id_str = _escape_md(f'\#{event_id}')

mode_str = _escape_md('DEMO \[Manual Trigger\]'

if config.MANUAL_TRIGGER_MODE

else 'NORMAL \[RTL\-SDR\]')

# Susun teks laporan dengan format MarkdownV2

caption = (

f'*SIGINT ALERT \— DETEKSI AKTIF*\n'

f'━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n'

f'Event ID : {id_str}\n'

f'Frekuensi : {freq_str}\n'

f'Kekuatan : {power_str}\n'

f'Orang : {persons_str} terdeteksi\n'

f'Waktu : {ts}\n'

f'Mode : {mode_str}\n'

f'━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n'

f'_Tactical SIGINT & Visual Logging Station_'

)

img = Path(image_path) if image_path else None

if img and img.exists():

# Kirim foto + caption jika gambar tersedia

with open(img, 'rb') as photo_file:

await bot.send_photo(

chat_id = config.TELEGRAM_CHAT_ID,

photo = photo_file,

caption = caption,

parse_mode = 'MarkdownV2',

)

logger.info('[TELEGRAM] Foto + laporan terkirim untuk event #%d.', event_id)

else:

# Kirim teks saja jika gambar tidak tersedia

await bot.send_message(

chat_id = config.TELEGRAM_CHAT_ID,

text = caption,

parse_mode = 'MarkdownV2',

)

logger.info('[TELEGRAM] Laporan teks terkirim untuk event #%d.', event_id)

except Exception as e:

# Telegram gagal = log error, sistem tetap jalan

logger.error('[TELEGRAM] Gagal mengirim laporan: %s', e)

def send_report(

image_path: str,

power_db: float,

freq_mhz: float,

persons: int,

event_id: int,

) -> None:

"""

Kirim laporan Telegram di thread terpisah — NON-BLOCKING.

Main loop tidak menunggu pengiriman selesai.

Dipanggil dari main.py setelah event berhasil diproses.

"""

def _run_in_thread():

# Setiap thread perlu event loop asyncio sendiri

asyncio.run(_send_async(image_path, power_db, freq_mhz, persons, event_id))

t = threading.Thread(target=_run_in_thread, daemon=True)

t.start()

## ▸ 3.6 modules/db_module.py — Database SQLite

# modules/db_module.py — Python

# modules/db_module.py

# Simpan semua event, capture, dan log ke database SQLite

# Data tidak hilang meski RPi5 di-restart

import sqlite3

import logging

from datetime import datetime

import config

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_connection():

"""

Buka koneksi baru ke database SQLite.

check_same_thread=False diperlukan karena koneksi diakses dari

beberapa thread (main loop dan Flask server).

"""

conn = sqlite3.connect(str(config.DB_PATH), check_same_thread=False)

conn.row_factory = sqlite3.Row # Hasil query bisa diakses seperti dict

return conn

def init_db():

"""

Buat tabel database jika belum ada.

Aman dipanggil berulang kali — tidak akan menghapus data yang ada.

"""

with get_connection() as conn:

conn.executescript('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

timestamp TEXT NOT NULL,

frequency REAL NOT NULL,

power_db REAL NOT NULL,

persons INTEGER DEFAULT 0,

image_path TEXT,

sent_tg INTEGER DEFAULT 0

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS captures (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

event_id INTEGER REFERENCES events(id),

timestamp TEXT NOT NULL,

path TEXT NOT NULL,

persons INTEGER DEFAULT 0

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS system_logs (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

timestamp TEXT NOT NULL,

level TEXT NOT NULL,

message TEXT NOT NULL

);

''')

logger.info('[DB] Database diinisialisasi: %s', config.DB_PATH)

def save_event(frequency, power_db, persons, image_path):

"""

Simpan satu event deteksi ke database.

Args:

frequency (float): Frekuensi sinyal dalam MHz.

power_db (float): Kekuatan sinyal dalam dBm.

persons (int): Jumlah orang terdeteksi YOLOv8.

image_path (str): Path file foto hasil capture.

Returns:

int: ID event yang baru disimpan.

"""

ts = datetime.now().isoformat()

with get_connection() as conn:

cur = conn.execute(

'''INSERT INTO events (timestamp, frequency, power_db, persons, image_path)

VALUES (?, ?, ?, ?, ?)''',

(ts, frequency, power_db, persons, str(image_path) if image_path else None)

)

event_id = cur.lastrowid

# Simpan juga ke tabel captures jika ada gambar

if image_path:

conn.execute(

'''INSERT INTO captures (event_id, timestamp, path, persons)

VALUES (?, ?, ?, ?)''',

(event_id, ts, str(image_path), persons)

)

logger.info(

'[DB] Event #%d disimpan: %.1f dBm, %d orang.',

event_id, power_db, persons

)

return event_id

def get_recent_events(limit=20):

"""Ambil event terbaru, diurutkan dari yang paling baru."""

with get_connection() as conn:

rows = conn.execute(

'SELECT * FROM events ORDER BY id DESC LIMIT ?',

(limit,)

).fetchall()

return [dict(r) for r in rows]

def mark_sent_telegram(event_id):

"""Tandai bahwa laporan Telegram sudah berhasil dikirim."""

with get_connection() as conn:

conn.execute(

'UPDATE events SET sent_tg = 1 WHERE id = ?',

(event_id,)

)

## ▸ 3.7 modules/webcam_module.py — Ambil Foto dari Kamera

# modules/webcam_module.py — Python

# modules/webcam_module.py

# Ambil satu frame dari webcam menggunakan OpenCV

# Menangani warm-up kamera dan error dengan graceful

import cv2

import logging

from datetime import datetime

import config

logger = logging.getLogger(__name__)

def capture_frame():

"""

Buka webcam, ambil satu frame, simpan ke file, tutup webcam.

Mengapa dibuka dan ditutup setiap kali?

Karena RPi5 perlu memori untuk proses AI — tidak perlu streaming terus-menerus.

Returns:

tuple: (frame_ndarray, filepath_string) jika berhasil.

(None, None) jika gagal.

"""

cap = cv2.VideoCapture(config.CAMERA_INDEX)

# Set resolusi kamera

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)

# Warm-up: baca beberapa frame dulu agar auto-exposure stabil

# Tanpa ini, foto sering terlalu gelap atau terlalu terang

for _ in range(10):

cap.read()

# Ambil frame yang sebenarnya

ret, frame = cap.read()

cap.release() # Tutup kamera segera setelah ambil frame

if not ret or frame is None:

logger.error(

'[WEBCAM] Gagal mengambil frame dari kamera index=%d.',

config.CAMERA_INDEX

)

return None, None

# Generate nama file dengan timestamp

ts = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')

filepath = config.CAPTURES_DIR / f'raw_{ts}.jpg'

# Simpan frame mentah (sebelum diproses YOLOv8)

cv2.imwrite(str(filepath), frame)

logger.info('[WEBCAM] Frame disimpan: %s', filepath)

return frame, str(filepath)

## ▸ 3.8 modules/yolo_module.py — Deteksi Orang dengan AI

# modules/yolo_module.py — Python

# modules/yolo_module.py

# Jalankan YOLOv8 untuk mendeteksi orang dalam frame

# Menghasilkan foto ter-anotasi dengan bounding box

import cv2

import logging

from datetime import datetime

import config

logger = logging.getLogger(__name__)

_model = None # Model disimpan di memori setelah load pertama kali

def init_yolo():

"""

Load model YOLOv8 ke memori.

Panggil SEKALI saat startup — memakan waktu 5–30 detik pertama kali.

Model akan otomatis di-download (~6MB) jika belum ada.

"""

global _model

logger.info('[YOLO] Memuat model: %s ...', config.YOLO_MODEL)

try:

from ultralytics import YOLO

_model = YOLO(config.YOLO_MODEL)

logger.info('[YOLO] Model berhasil dimuat.')

except Exception as e:

logger.error('[YOLO] Gagal memuat model: %s', e)

raise # Re-raise karena tanpa model AI tidak bisa berjalan

def detect(frame):

"""

Jalankan deteksi objek pada frame dari webcam.

Args:

frame: numpy array dari cv2.VideoCapture.read()

Returns:

tuple: (annotated_frame, num_persons, saved_path)

annotated_frame: frame dengan bounding box digambar

num_persons: jumlah orang yang terdeteksi

saved_path: path file foto ter-anotasi yang disimpan

"""

if _model is None:

logger.error('[YOLO] Model belum diload. Panggil init_yolo() dulu.')

return frame, 0, None

# Jalankan inferensi — hanya deteksi class 0 (person)

results = _model(

frame,

classes = [0], # 0 = person (manusia)

conf = config.YOLO_CONF, # Threshold confidence

imgsz = config.YOLO_IMG_SIZE, # Ukuran gambar input

verbose = False, # Jangan print ke stdout

)

# Gambar bounding box di atas frame

annotated = results[0].plot()

# Hitung jumlah orang terdeteksi

boxes = results[0].boxes

num_persons = len(boxes) if boxes is not None else 0

# Tambahkan overlay informasi di sudut kiri atas foto

ts = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

freq_mhz = config.SDR_FREQUENCY / 1e6

overlay = f'SIGINT CAPTURE ¦ {freq_mhz:.3f} MHz ¦ {ts}'

cv2.putText(

annotated, overlay,

(10, 30),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

0.65,

(0, 165, 255), # Warna orange (BGR format OpenCV)

2, # Ketebalan teks

)

# Simpan foto ter-anotasi

ts2 = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')

savepath = config.CAPTURES_DIR / f'yolo_{ts2}.jpg'

cv2.imwrite(str(savepath), annotated)

logger.info(

'[YOLO] %d orang terdeteksi. Foto disimpan: %s',

num_persons, savepath

)

return annotated, num_persons, str(savepath)

## ▸ 3.9 modules/flask_server.py — API & WebSocket Dashboard

Flask berjalan di background thread sebagai server API dan WebSocket. Dashboard Next.js terhubung ke sini untuk menerima update real-time setiap kali ada deteksi baru.

# modules/flask_server.py — Python

# modules/flask_server.py

# REST API + WebSocket SocketIO server untuk dashboard

# Berjalan di background thread — tidak memblokir main loop

import threading

import logging

from flask import Flask, jsonify, send_from_directory

from flask_socketio import SocketIO

from flask_cors import CORS

import config

from modules import db_module

logger = logging.getLogger(__name__)

# Buat instance Flask dan SocketIO

app = Flask(__name__)

CORS(app) # Izinkan akses dari domain berbeda (laptop ke RPi5)

socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins='*', async_mode='eventlet')

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# REST API ENDPOINTS

# ─────────────────────────────────────────────────────────

@app.route('/api/status')

def api_status():

"""Endpoint untuk cek status sistem — digunakan dashboard."""

return jsonify({

'status': 'MONITORING',

'mode': 'DEMO' if config.MANUAL_TRIGGER_MODE else 'SDR',

'freq_mhz': config.SDR_FREQUENCY / 1e6,

'threshold': config.YOLO_CONF,

})

@app.route('/api/events')

def api_events():

"""Endpoint untuk ambil 20 event terbaru dari database."""

return jsonify(db_module.get_recent_events(20))

@app.route('/captures/<path:filename>')

def serve_capture(filename):

"""Serve file foto hasil capture agar bisa ditampilkan di dashboard."""

return send_from_directory(str(config.CAPTURES_DIR), filename)

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# WEBSOCKET — PUSH UPDATE KE DASHBOARD

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def emit_event(event_data: dict):

"""

Push data event ke semua klien dashboard yang terhubung via WebSocket.

Dipanggil dari main.py setelah setiap deteksi berhasil diproses.

Args:

event_data (dict): Data event yang akan dikirim ke dashboard.

"""

socketio.emit('signal_detected', event_data)

logger.debug('[FLASK] Event dikirim ke dashboard: event_id=%s',

event_data.get('event_id'))

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# START SERVER

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def start_server():

"""

Jalankan Flask+SocketIO di background thread.

Menggunakan eventlet sebagai async server.

Panggil SEKALI dari main.py saat startup.

"""

def _run():

import eventlet

eventlet.monkey_patch()

socketio.run(

app,

host = config.FLASK_HOST,

port = config.FLASK_PORT,

debug = False,

use_reloader= False, # Wajib False di thread

)

t = threading.Thread(target=_run, daemon=True)

t.start()

logger.info(

'[FLASK] Server aktif di %s:%d',

config.FLASK_HOST, config.FLASK_PORT

)

## ▸ 3.10 main.py — Pusat Kendali (Orchestrator)

Ini adalah file utama yang menghubungkan semua modul. Jalankan file ini untuk menghidupkan seluruh sistem.

# main.py — Python

# main.py — Pusat Kendali Sistem Hibrida

# Jalankan dengan: python main.py

# Hentikan dengan: Ctrl + C

import time

import logging

import sys

from logging.handlers import RotatingFileHandler

from datetime import datetime

import config

from modules import (

webcam_module,

yolo_module,

alarm_module,

telegram_module,

db_module,

flask_server,

manual_trigger_module,

)

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# SETUP LOGGING

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def setup_logging():

"""

Konfigurasi sistem logging.

Log ditulis ke dua tempat sekaligus:

1. File logs/system.log (dengan rotasi otomatis)

2. Terminal (stdout) agar operator bisa memantau langsung

"""

formatter = logging.Formatter(

'%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s'

)

file_handler = RotatingFileHandler(

str(config.LOG_PATH),

maxBytes = config.LOG_MAX_BYTES,

backupCount = config.LOG_BACKUP_COUNT,

encoding = 'utf-8',

)

file_handler.setFormatter(formatter)

console_handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)

console_handler.setFormatter(formatter)

logging.basicConfig(

level = logging.INFO,

handlers = [file_handler, console_handler],

)

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# INISIALISASI SEMUA MODUL

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def initialize():

"""

Inisialisasi semua modul dalam urutan yang benar.

Database harus pertama, lalu AI, lalu server, lalu trigger.

"""

logging.info('=' * 55)

logging.info(' SIGINT STATION v4.0 HYBRID — BOOT SEQUENCE')

logging.info('=' * 55)

# 1. Database — harus pertama agar modul lain bisa simpan data

db_module.init_db()

logging.info('[BOOT] Database OK.')

# 2. Load model YOLOv8 — memakan waktu 5-30 detik

logging.info('[BOOT] Memuat model YOLOv8 (harap tunggu)...')

yolo_module.init_yolo()

logging.info('[BOOT] YOLOv8 OK.')

# 3. Inisialisasi alarm (serial Arduino + audio)

alarm_module.init_alarm()

logging.info('[BOOT] Alarm module OK.')

# 4. Jalankan Flask server di background

flask_server.start_server()

logging.info('[BOOT] Flask server OK.')

# 5. Inisialisasi input trigger

if config.MANUAL_TRIGGER_MODE:

manual_trigger_module.init_manual_trigger()

logging.info('[BOOT] Manual Trigger Mode AKTIF — Tombol: [%s].',

config.MANUAL_TRIGGER_KEY.upper())

else:

# Mode RTL-SDR — import hanya saat dibutuhkan

from modules import sdr_module

sdr_module.init_sdr()

logging.info('[BOOT] RTL-SDR Mode AKTIF.')

logging.info('[BOOT] Semua modul berhasil diinisialisasi.')

logging.info('[BOOT] Dashboard tersedia di: http://[IP-RPi5]:%d', config.FLASK_PORT)

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# PIPELINE DETEKSI — Dipanggil setiap ada trigger

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def handle_detection(power_db: float = -35.0):

"""

Eksekusi seluruh pipeline setelah trigger diterima.

Urutan: Webcam → YOLOv8 → SQLite → Alarm → Telegram → Dashboard.

Args:

power_db: Kekuatan sinyal dalam dBm.

-35.0 adalah nilai simulasi untuk Mode Demo.

"""

freq_mhz = config.SDR_FREQUENCY / 1e6

mode_tag = '[DEMO]' if config.MANUAL_TRIGGER_MODE else '[SDR]'

logging.info('%s Pipeline deteksi dimulai: %.1f dBm @ %.3f MHz.',

mode_tag, power_db, freq_mhz)

# ① Ambil foto dari webcam

frame, raw_path = webcam_module.capture_frame()

image_path = raw_path # Default ke foto mentah

# ② Jalankan AI detection jika foto berhasil diambil

persons = 0

if frame is not None:

_, persons, yolo_path = yolo_module.detect(frame)

if yolo_path:

image_path = yolo_path # Gunakan foto ter-anotasi

# ③ Simpan event ke database SQLite

event_id = db_module.save_event(

frequency = freq_mhz,

power_db = power_db,

persons = persons,

image_path = image_path,

)

# ④ Nyalakan alarm fisik (Arduino) dan suara — non-blocking

alarm_module.play()

# ⑤ Kirim laporan ke Telegram — non-blocking

telegram_module.send_report(

image_path = image_path,

power_db = power_db,

freq_mhz = freq_mhz,

persons = persons,

event_id = event_id,

)

# ⑥ Push update ke dashboard via WebSocket

img_filename = image_path.split('/')[-1] if image_path else None

flask_server.emit_event({

'event_id' : event_id,

'power' : round(power_db, 2),

'freq' : round(freq_mhz, 3),

'persons' : persons,

'mode' : 'DEMO' if config.MANUAL_TRIGGER_MODE else 'SDR',

'image' : f'/captures/{img_filename}' if img_filename else None,

'time' : datetime.now().strftime('%H:%M:%S'),

'date' : datetime.now().strftime('%d/%m/%Y'),

})

logging.info('%s Pipeline selesai — Event #%d ¦ %d orang.',

mode_tag, event_id, persons)

# ─────────────────────────────────────────────────────────

# MAIN LOOP

# ─────────────────────────────────────────────────────────

def main():

"""Entry point utama — setup logging, inisialisasi, lalu masuk loop."""

setup_logging()

initialize()

last_trigger_time = 0 # Waktu trigger terakhir (untuk cooldown)

logging.info('[MAIN] Memasuki monitoring loop. Tekan Ctrl+C untuk berhenti.')

try:

while True:

if config.MANUAL_TRIGGER_MODE:

# ── MODE DEMO (MANUAL TRIGGER) ──────────────

# wait_for_trigger() MEMBLOKIR di sini sampai SPASI ditekan.

# CPU usage = ~0% saat menunggu (event-driven, sangat efisien).

triggered = manual_trigger_module.wait_for_trigger()

if triggered:

now = time.time()

if now - last_trigger_time >= config.COOLDOWN_SEC:

last_trigger_time = now

handle_detection(power_db=-35.0) # Nilai simulasi

else:

remaining = config.COOLDOWN_SEC - (now - last_trigger_time)

logging.info(

'[MAIN] Trigger diabaikan: cooldown %.1f detik lagi.',

remaining

)

else:

# ── MODE NORMAL (RTL-SDR) ───────────────────

from modules import sdr_module

power_db = sdr_module.read_power_db()

if sdr_module.is_signal_detected(power_db):

now = time.time()

if now - last_trigger_time >= config.COOLDOWN_SEC:

last_trigger_time = now

handle_detection(power_db=power_db)

time.sleep(0.05) # 50ms polling interval

except KeyboardInterrupt:

logging.info('[MAIN] Ctrl+C diterima — memulai shutdown...')

finally:

# Cleanup sumber daya saat shutdown

if config.MANUAL_TRIGGER_MODE:

manual_trigger_module.stop_manual_trigger()

alarm_module.close_serial()

logging.info('[MAIN] === SIGINT STATION BERHENTI ===')

# ─────────────────────────────────────────────────────────

if __name__ == '__main__':

main()

## ▸ 3.11 dashboard/src/app/page.jsx — Dashboard Real-Time

Komponen React ini berjalan di browser laptop pengunjung. Ia terhubung ke RPi5 via WebSocket dan otomatis menampilkan foto + log setiap kali ada deteksi baru — tanpa perlu refresh halaman.

// dashboard/src/app/page.jsx — React/Next.js

// dashboard/src/app/page.jsx

// Dashboard real-time Tactical SIGINT Station

// Koneksi WebSocket ke Flask di RPi5 — update otomatis saat ada deteksi

'use client';

import { useEffect, useState, useRef } from 'react';

import { io } from 'socket.io-client';

// URL Flask server di RPi5 — ambil dari environment variable

// Isi di file dashboard/.env.local:

// NEXT_PUBLIC_FLASK_URL=http://192.168.1.100:5000

const FLASK_URL = process.env.NEXT_PUBLIC_FLASK_URL ¦¦ 'http://localhost:5000';

export default function Dashboard() {

// ── STATE ──────────────────────────────────────────────

const [events, setEvents] = useState([]); // Daftar semua event

const [latest, setLatest] = useState(null); // Event terakhir (untuk tampilan utama)

const [status, setStatus] = useState('MENGHUBUNGKAN...');

const [isAlert, setIsAlert] = useState(false); // Efek flash merah saat ada deteksi

const socketRef = useRef(null);

// ── EFFECT: Koneksi WebSocket & Load Riwayat ──────────

useEffect(() => {

// 1. Load riwayat event dari REST API saat pertama kali buka

fetch(`${FLASK_URL}/api/events`)

.then(r => r.json())

.then(data => {

setEvents(data);

if (data.length > 0) setLatest(data[0]);

})

.catch(err => console.warn('Gagal load riwayat:', err));

// 2. Hubungkan WebSocket ke Flask SocketIO

const socket = io(FLASK_URL, {

transports: ['websocket', 'polling'],

reconnectionDelay: 2000,

});

socketRef.current = socket;

socket.on('connect', () => {

console.log('WebSocket terhubung ke RPi5.');

setStatus('MONITORING');

});

socket.on('disconnect', () => {

console.warn('WebSocket terputus.');

setStatus('TERPUTUS');

});

socket.on('connect_error', (err) => {

console.error('Koneksi error:', err.message);

setStatus('ERROR KONEKSI');

});

// 3. Tangani event deteksi baru yang dipush dari RPi5

socket.on('signal_detected', (data) => {

console.log('Event baru diterima:', data);

// Update latest event (tampilan foto utama)

setLatest(data);

// Tambahkan ke daftar event (maksimal 50 entry)

setEvents(prev => [data, ...prev].slice(0, 50));

// Efek flash merah selama 1.5 detik

setIsAlert(true);

setTimeout(() => setIsAlert(false), 1500);

});

// Cleanup saat komponen di-unmount

return () => socket.disconnect();

}, []);

// ── HELPER: Format timestamp ───────────────────────────

const formatTime = (e) =>

e.time ¦¦ (e.timestamp ? e.timestamp.substring(11, 19) : '--:--:--');

const formatDate = (e) =>

e.date ¦¦ (e.timestamp ? e.timestamp.substring(0, 10) : '----/--/--');

// ── RENDER ─────────────────────────────────────────────

return (

<div

className={`min-h-screen bg-[#0D0D1A] text-white font-mono p-3

transition-all duration-300

${isAlert ? 'ring-4 ring-red-500 ring-inset' : ''}`}

>

{/* ── HEADER ── */}

<div className='border-b border-orange-500 pb-2 mb-4 flex justify-between items-center'>

<div>

<h1 className='text-orange-400 text-lg font-bold tracking-widest'>

⚡ TACTICAL SIGINT STATION

</h1>

<p className='text-gray-500 text-xs mt-0.5'>

Visual Logging & AI Detection Dashboard

</p>

</div>

<div className='text-right'>

<span

className={`text-sm font-bold px-2 py-1 rounded

${ status === 'MONITORING'

? 'bg-green-900 text-green-300'

: 'bg-red-900 text-red-300' }`}

>

● {status}

</span>

<p className='text-gray-600 text-xs mt-1'>

{FLASK_URL}

</p>

</div>

</div>

<div className='grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-3'>

{/* ── PANEL KIRI: Foto Deteksi Terakhir ── */}

<div className='lg:col-span-2'>

{/* Alert Banner */}

{isAlert && (

<div className='bg-red-900 border border-red-500 text-red-200

text-center py-2 mb-3 rounded text-sm font-bold

animate-pulse'>

🚨 DETEKSI BARU — SISTEM AKTIF

</div>

)}

{/* Foto + Info Event Terakhir */}

<div className='bg-[#1A1A2E] border border-orange-800 rounded p-3 mb-3'>

<p className='text-orange-400 font-bold text-xs mb-2 tracking-widest'>

LAST CAPTURE

</p>

{latest ? (

<>

{/* Grid info event */}

<div className='grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-2 mb-3'>

{[

{ label: 'WAKTU', val: formatTime(latest) },

{ label: 'TANGGAL', val: formatDate(latest) },

{ label: 'POWER', val: `${latest.power ?? latest.power_db ?? '--'} dBm` },

{ label: 'ORANG', val: `${latest.persons ?? '--'} terdeteksi` },

].map(({ label, val }) => (

<div key={label} className='bg-[#0F3460] rounded p-2 text-center'>

<p className='text-gray-400 text-xs'>{label}</p>

<p className='text-cyan-300 font-bold text-sm mt-0.5'>{val}</p>

</div>

))}

</div>

{/* Foto hasil deteksi */}

{latest.image ? (

<div className='relative'>

<img

src={`${FLASK_URL}${latest.image}`}

alt='Foto deteksi terakhir'

className='w-full rounded border border-orange-900

max-h-72 object-contain bg-black'

/>

<div className='absolute top-2 left-2 bg-orange-600

text-white text-xs px-2 py-0.5 rounded'>

YOLOv8 ANNOTATED

</div>

</div>

) : (

<div className='h-40 flex items-center justify-center

border border-dashed border-gray-700 rounded'>

<p className='text-gray-600 text-sm'>Foto tidak tersedia</p>

</div>

)}

</>

) : (

<div className='h-52 flex flex-col items-center justify-center

border border-dashed border-gray-700 rounded gap-2'>

<p className='text-gray-500 text-3xl'>📷</p>

<p className='text-gray-600 text-sm'>Menunggu deteksi pertama...</p>

<p className='text-gray-700 text-xs'>Tekan SPASI di keyboard RPi5</p>

</div>

)}

</div>

</div>

{/* ── PANEL KANAN: Event Log ── */}

<div className='bg-[#1A1A2E] border border-gray-700 rounded p-3

flex flex-col'>

<p className='text-cyan-400 font-bold text-xs mb-2 tracking-widest'>

EVENT LOG ({events.length})

</p>

<div className='flex-1 overflow-y-auto space-y-1 max-h-96 lg:max-h-full'>

{events.length === 0 ? (

<p className='text-gray-600 text-xs text-center mt-4'>

Belum ada event...

</p>

) : (

events.map((e, i) => (

<div

key={i}

className={`text-xs border-b border-gray-800 pb-1

${i === 0 && isAlert ? 'text-orange-300' : 'text-gray-400'}`}

>

<span className='text-gray-600'>[{formatTime(e)}]</span>

{' '}

<span className='text-cyan-400'>

{e.freq ?? e.frequency ?? '--'} MHz

</span>

{' ¦ '}

<span className='text-orange-400'>

{e.power ?? e.power_db ?? '--'} dBm

</span>

{' ¦ '}

<span className='text-green-400'>

P:{e.persons ?? '--'}

</span>

</div>

))

)}

</div>

{/* Stats ringkas */}

<div className='border-t border-gray-700 pt-2 mt-2 grid grid-cols-2 gap-2'>

<div className='text-center'>

<p className='text-orange-400 font-bold text-lg'>{events.length}</p>

<p className='text-gray-600 text-xs'>Total Event</p>

</div>

<div className='text-center'>

<p className='text-green-400 font-bold text-lg'>

{events.reduce((s, e) => s + (e.persons ¦¦ 0), 0)}

</p>

<p className='text-gray-600 text-xs'>Total Orang</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

{/* ── FOOTER ── */}

<div className='mt-3 text-center text-gray-700 text-xs border-t

border-gray-800 pt-2'>

Tactical SIGINT & Visual Logging Station — Mode Demo

{' ¦ '} RPi5 + Arduino Uno + YOLOv8

</div>

</div>

);

}

Buat juga file konfigurasi URL Flask di dashboard:

$ Konfigurasi URL Dashboard — Shell

# Buat file .env.local di dalam folder dashboard/

# Ganti 192.168.1.100 dengan IP RPi5 yang sebenarnya

echo 'NEXT_PUBLIC_FLASK_URL=http://192.168.1.100:5000' > ~/sigint-station/dashboard/.env.local

# Cek IP RPi5:

hostname -I

# Ambil angka pertama yang muncul, contoh: 192.168.1.100

## ▸ 3.12 Sketch Arduino — sketch_sigint.ino

Upload kode ini ke Arduino Uno menggunakan Arduino IDE dari LAPTOP (bukan RPi5). Setelah upload, pindahkan kabel USB dari laptop ke USB Hub yang terhubung ke RPi5.

⚡ ARDUINO: Buka Arduino IDE → File → New → Hapus semua kode default → Paste kode berikut → Klik Upload (tombol panah kanan). Pastikan Board = Arduino Uno dan Port = port yang muncul.

// sketch_sigint.ino — Arduino C++

/*

* sketch_sigint.ino

* Tactical SIGINT Station — Arduino Uno Output Controller

*

* Fungsi: Mendengarkan karakter 'A' dari Raspberry Pi 5 via Serial USB.

* Jika 'A' diterima: nyalakan buzzer + kedipkan LED + aktifkan relay

* selama durasi yang ditentukan (ALARM_DURATION_MS).

*/

// ── DEFINISI PIN ─────────────────────────────────────────

const int PIN_RELAY = 7; // Pin D7 → IN Signal Relay Module

const int PIN_LED = 8; // Pin D8 → Resistor 220Ω → LED Merah

const int PIN_BUZZER = 9; // Pin D9 → Buzzer Aktif 5V

// ── PENGATURAN WAKTU ─────────────────────────────────────

// Total durasi alarm dalam milidetik (3000 = 3 detik)

const unsigned long ALARM_DURATION_MS = 3000;

// Interval kedip LED dan relay dalam milidetik

// 200ms ON, 200ms OFF = 2.5x kedip per detik

const unsigned long BLINK_INTERVAL_MS = 200;

// ── KARAKTER TRIGGER ─────────────────────────────────────

// Karakter yang dikirim Raspberry Pi 5 untuk memicu alarm

const char TRIGGER_CHAR = 'A';

// ── SETUP — Berjalan sekali saat Arduino menyala ─────────

void setup() {

// Inisialisasi komunikasi serial dengan RPi5

// Baudrate HARUS sama dengan ARDUINO_BAUD di config.py (9600)

Serial.begin(9600);

// Set semua pin output sebagai OUTPUT

pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

// Pastikan semua output MATI di awal

digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

// Kirim pesan ke Serial Monitor sebagai tanda siap

Serial.println("[SIGINT Arduino] Sistem aktif. Menunggu sinyal dari RPi5...");

Serial.print("[SIGINT Arduino] Trigger character: '");

Serial.print(TRIGGER_CHAR);

Serial.println("'");

}

// ── LOOP — Berjalan terus-menerus ──────────────────────

void loop() {

// Cek apakah ada data masuk dari Serial (dari Raspberry Pi 5)

if (Serial.available() > 0) {

char received = Serial.read();

// Debug: tampilkan karakter yang diterima

Serial.print("[SIGINT Arduino] Karakter diterima: '");

Serial.print(received);

Serial.println("'");

// Cek apakah karakter yang diterima adalah trigger

if (received == TRIGGER_CHAR) {

Serial.println("[SIGINT Arduino] TRIGGER AKTIF — Menyalakan alarm!");

triggerAlarm();

Serial.println("[SIGINT Arduino] Alarm selesai. Siap menerima trigger berikutnya.");

}

}

// Tidak ada delay di sini agar loop responsif

}

// ── FUNGSI ALARM ────────────────────────────────────────

void triggerAlarm() {

/*

* Nyalakan buzzer + kedipkan LED + relay selama ALARM_DURATION_MS.

* Menggunakan millis() bukan delay() agar Arduino tetap bisa

* membaca Serial saat alarm sedang berjalan (non-blocking pattern).

*/

unsigned long startTime = millis(); // Catat waktu mulai

unsigned long lastBlink = 0; // Waktu kedip terakhir

bool blinkState = false; // Status kedip (ON/OFF)

// Nyalakan buzzer dari awal hingga durasi habis

digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);

// Loop kedip selama durasi alarm berlangsung

while (millis() - startTime < ALARM_DURATION_MS) {

unsigned long now = millis();

// Periksa apakah sudah waktunya ganti state kedip

if (now - lastBlink >= BLINK_INTERVAL_MS) {

blinkState = !blinkState; // Toggle state

digitalWrite(PIN_LED, blinkState ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_RELAY, blinkState ? HIGH : LOW);

lastBlink = now;

}

// Jeda sangat pendek agar loop tidak terlalu cepat

delay(1);

}

// Matikan semua output setelah durasi alarm habis

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);

}

✔ CATATAN: TEST SKETCH: Sebelum sambung ke RPi5, buka Serial Monitor di Arduino IDE (baud 9600). Ketik huruf 'A' di kotak input atas → klik Send. Buzzer harus bunyi dan LED harus berkedip selama 3 detik. Jika ya, sketch berfungsi dengan benar.

BAB 4 — PANDUAN RUNNING & TROUBLESHOOTING PAMERAN

Urutan menyalakan, skenario demo, dan penyelesaian masalah

## ▸ 4.1 Setup Telegram Bot (Lakukan Sekali Sebelum Pameran)

| ① | Buat Bot Telegram baru Buka Telegram di HP → cari @BotFather → ketik /newbot → ikuti instruksi → beri nama bot → salin TOKEN yang diberikan (format: 1234567890:ABCdefGHI...) |
| --- | --- |

| ② | Buat grup Telegram untuk laporan Buat grup baru di Telegram → tambahkan bot kamu ke grup sebagai anggota → kirim pesan apapun ke grup (untuk generate update). |
| --- | --- |

| ③ | Dapatkan Chat ID grup Buka browser di laptop, kunjungi URL ini (ganti TOKEN dengan token bot kamu): |
| --- | --- |

$ Cara Dapat Chat ID — Shell

https://api.telegram.org/bot[TOKEN_KAMU]/getUpdates

# Contoh URL lengkap:

# https://api.telegram.org/bot1234567890:ABCdef.../getUpdates

# Cari bagian 'chat' di response JSON:

# {"chat": {"id": -1001234567890, "title": "Nama Grup", ...}}

# ^^^^^^^^^^^^^^^^^

# INI ADALAH CHAT ID (angka negatif untuk grup)

| ④ | Isi file .env Buka terminal RPi5 → ketik: nano ~/sigint-station/.env → isi TELEGRAM_TOKEN dan TELEGRAM_CHAT_ID → simpan dengan Ctrl+X, Y, Enter. |
| --- | --- |

## ▸ 4.2 Build Dashboard Next.js

$ Build Dashboard Next.js — Shell

# LANGKAH 1: Masuk ke folder dashboard

cd ~/sigint-station/dashboard

# LANGKAH 2: Edit .env.local — masukkan IP RPi5

# Cek IP RPi5 terlebih dahulu:

hostname -I

# Ambil angka pertama, contoh: 192.168.1.100

# Tulis file .env.local:

echo 'NEXT_PUBLIC_FLASK_URL=http://192.168.1.100:5000' > .env.local

# Ganti 192.168.1.100 dengan IP RPi5 yang sebenarnya

# LANGKAH 3: Build Next.js untuk production

npm run build

# Proses ini memakan waktu 1-5 menit

# LANGKAH 4: Kembali ke folder utama

cd ~/sigint-station

## ▸ 4.3 Setup systemd Service — Auto-Start saat RPi5 Menyala

Konfigurasi ini agar sistem otomatis berjalan tanpa perlu login manual setiap RPi5 dinyalakan — sangat berguna saat pameran.

$ Buat File systemd Service — Shell

# Buat file service systemd

sudo nano /etc/systemd/system/sigint.service

# Isi dengan teks berikut (Ctrl+Shift+V untuk paste):

# sigint.service

[Unit]

Description=Tactical SIGINT & Visual Logging Station

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

User=pi

WorkingDirectory=/home/pi/sigint-station

ExecStart=/home/pi/sigint-station/venv/bin/python main.py

Restart=always

RestartSec=15

StandardOutput=journal

StandardError=journal

[Install]

WantedBy=multi-user.target

$ Aktifkan dan Jalankan Service — Shell

# Simpan file dengan Ctrl+X, Y, Enter

# Aktifkan service agar auto-start saat boot

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable sigint.service

# Jalankan service sekarang

sudo systemctl start sigint.service

# Cek status service (harus tampil: Active: active (running))

sudo systemctl status sigint.service

# Lihat log real-time

sudo journalctl -u sigint.service -f

## ▸ 4.4 Tabel Perintah Operasional

| Aksi | Perintah Terminal |
| --- | --- |
| Jalankan sistem (manual) | cd ~/sigint-station && source venv/bin/activate && python main.py |
| Jalankan dashboard (terminal terpisah) | cd ~/sigint-station/dashboard && npm run start -- -p 3000 |
| Start service systemd | sudo systemctl start sigint.service |
| Stop service systemd | sudo systemctl stop sigint.service |
| Restart service | sudo systemctl restart sigint.service |
| Lihat log live | sudo journalctl -u sigint.service -f |
| Cek IP RPi5 | hostname -I |
| SSH dari laptop | ssh pi@[IP-RPi5] |
| Cek suhu RPi5 | vcgencmd measure_temp |
| Cek Arduino terdeteksi | ls /dev/ttyACM* ¦¦ ls /dev/ttyUSB* |
| Lihat database | sqlite3 ~/sigint-station/data/sigint.db 'SELECT * FROM events ORDER BY id DESC LIMIT 5;' |
| Backup database | cp ~/sigint-station/data/sigint.db ~/backup_sigint_$(date +%Y%m%d).db |

## ▸ 4.5 URUTAN MENYALAKAN SISTEM (WAJIB DIIKUTI)

⛔ PENTING: Urutan power-on ini penting! Jika RPi5 dinyalakan sebelum Arduino terhubung, port serial Arduino sering tidak terdeteksi. Selalu sambungkan Arduino ke USB Hub terlebih dahulu.

① ROUTER / SWITCH → Nyalakan pertama. Tunggu 60 detik hingga lampu internet stabil.

② USB HUB AKTIF → Colok adaptor daya USB Hub ke stop kontak.

③ ARDUINO UNO → Colok kabel USB-B Arduino ke port di USB Hub. LED power Arduino menyala.

④ WEBCAM & KEYBOARD → Colok ke port USB Hub yang tersisa.

⑤ RASPBERRY PI 5 → Colok charger 27W TERAKHIR. RPi5 langsung boot (~90 detik).

⑥ VERIFIKASI → SSH ke RPi5, jalankan: ls /dev/ttyACM* (harus muncul /dev/ttyACM0).

⑦ JALANKAN SISTEM → python main.py atau sudo systemctl start sigint.service

⑧ BUKA DASHBOARD → Di laptop: buka browser → http://[IP-RPi5]:3000

## ▸ 4.6 Skenario Drama Demonstrasi Pameran

Ikuti skrip berikut untuk membuat demo yang menarik dan berkesan. Total waktu per pengunjung: ~2-3 menit.

| Langkah | Aksi Operator | Reaksi Pengunjung | Durasi |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Sambut | Ajak pengunjung ke meja → tunjukkan seluruh setup hardware (RPi5, Arduino, kabel, webcam) | Terkesan dengan perangkat yang terlihat 'serius' | 30 dtk |
| ② Cerita | Jelaskan dengan santai: 'Ini sistem deteksi SIGINT — bisa tahu siapa yang lagi pakai radio. Mau coba jadi target?' | Antusias dan penasaran, biasanya langsung mau coba | 20 dtk |
| ③ Posisikan | Minta pengunjung berdiri di depan webcam, berikan HT mainan/prop, minta pura-pura tekan PTT | Berpose dengan HT, merasa seperti di film aksi | 15 dtk |
| ④ TEKAN SPASI | SAAT pengunjung menekan tombol PTT — OPERATOR LANGSUNG TEKAN SPASI di keyboard RPi5 | Sedang berpose — tidak sadar tombol SPASI sudah ditekan operator | 2 dtk |
| ⑤ Tunggu proses | Diam — biarkan sistem bekerja otomatis | Tiba-tiba: BUZZER BERBUNYI, LED merah berkedip, lampu sirine menyala — sangat dramatis! | 3-4 dtk |
| ⑥ Dashboard | Putar layar laptop ke arah pengunjung | Melihat FOTO MEREKA SENDIRI dengan kotak merah (bounding box) AI di layar | 10 dtk |
| ⑦ Telegram | Tunjukkan HP — notifikasi Telegram sudah masuk | Melihat laporan dengan foto mereka dikirim otomatis ke HP | 10 dtk |
| ⑧ Penjelasan | Ceritakan: 'Di sistem aslinya, trigger ini dilakukan otomatis oleh sensor radio — tanpa kamera yang terlihat, tanpa ada yang sadar' | Diskusi, pertanyaan, kagum, mengajak teman | Bebas |

💡 TIP: TIP DRAMATIS: Tekan SPASI TEPAT SAAT pengunjung menekan PTT HT — bukan sebelum, bukan sesudah. Ilusi kausalitas ini adalah kunci: 'Saya pencet PTT → alarm langsung berbunyi'. Momen ini yang paling diingat pengunjung.

## ▸ 4.7 Tabel Troubleshooting Lengkap

### A. Alarm Arduino Tidak Bunyi / Relay Tidak Aktif

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Langkah Solusi |
| --- | --- | --- |
| /dev/ttyACM0 tidak ada saat ls | Kabel USB Arduino belum terpasang atau port salah | ① Cabut-colok kabel USB Arduino ke USB Hub. ② Jalankan: ls /dev/ttyACM* atau ls /dev/ttyUSB*. ③ Coba port USB Hub yang berbeda. ④ Cek: dmesg ¦ tail -10 |
| Log Python: Permission denied /dev/ttyACM0 | User 'pi' belum di grup dialout | ① Jalankan: sudo usermod -a -G dialout pi ② Reboot: sudo reboot ③ Setelah login, verifikasi: groups pi ¦ grep dialout |
| Serial OK di log tapi Arduino tidak bereaksi | Port atau baudrate tidak cocok | ① Cek isi .env: ARDUINO_PORT=/dev/ttyACM0 (atau ttyUSB0). ② Pastikan ARDUINO_BAUD=9600 di .env SAMA dengan Serial.begin(9600) di sketch. ③ Upload ulang sketch jika ragu. |
| Buzzer tidak bunyi meski relay berbunyi klik | Kabel buzzer salah atau buzzer pasif (bukan aktif) | ① Cek: kabel positif buzzer ke Pin D9, negatif ke GND. ② Test langsung: hubungkan buzzer ke 5V dan GND Arduino — harus langsung bunyi (jika aktif). |
| LED tidak menyala sama sekali | Resistor hilang atau LED terbalik polaritas | ① Pastikan ada resistor 220Ω antara Pin D8 dan LED. ② Cek orientasi LED: kaki panjang = anoda (+) ke resistor, kaki pendek = katoda (−) ke GND. |
| Relay aktif tapi lampu sirine tidak menyala | Kabel lampu ke relay salah atau sumber daya lampu tidak ada | ① Periksa koneksi: kabel (+) lampu ke NO relay, kabel (+) sumber daya ke COM relay. ② Ukur tegangan sumber daya lampu dengan multimeter. |

### B. Keyboard / pynput Error Permission Denied

| Gejala | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Error: Permission denied: /dev/input/... | User 'pi' belum masuk grup input | ① sudo usermod -a -G input pi ② sudo reboot ③ Setelah reboot, verifikasi: id ¦ grep input |
| Xlib.error.DisplayNameError: Bad display name | Dijalankan via SSH tanpa display X11 | ① Jalankan main.py dari TERMINAL LOKAL di RPi5 (monitor langsung), bukan SSH. ② Atau tambahkan di awal: export DISPLAY=:0 sebelum menjalankan python main.py |
| SPASI ditekan tapi tidak ada reaksi | Keyboard tidak terhubung ke RPi5, atau window terminal tidak punya fokus | ① Pastikan keyboard colok ke RPi5 (via USB Hub), bukan ke laptop. ② Klik sekali di window terminal RPi5 untuk pastikan terminal punya fokus keyboard. |
| Trigger muncul dua kali dalam satu tekanan | Tombol ditekan terlalu lama (key repeat OS) | Tidak perlu diubah — sistem sudah punya perlindungan is_set() yang mencegah double trigger. Tekan SPASI singkat saja. |

### C. Kamera Gelap / Foto Tidak Tersimpan

| Gejala | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Log: Gagal mengambil frame dari kamera index=0 | /dev/video0 tidak ada atau webcam salah index | ① ls /dev/video* — catat angkanya. ② Jika yang muncul /dev/video1, ubah CAMERA_INDEX=1 di .env. ③ Test: ffplay /dev/video0 (tekan q untuk keluar) |
| Foto tersimpan tapi terlalu gelap | Warm-up frame tidak cukup atau pencahayaan kurang | ① Tambah jumlah warm-up frame di webcam_module.py dari 10 ke 20. ② Pastikan ruangan cukup terang. ③ Jangan arahkan webcam langsung ke sumber cahaya. |
| YOLO tidak mendeteksi orang (persons=0) | Confidence terlalu tinggi atau jarak terlalu jauh | ① Turunkan YOLO_CONF=0.25 di .env → restart sistem. ② Jarak optimal: 1-3 meter dari webcam. ③ Pastikan orang menghadap kamera, tidak membelakangi. |
| Folder captures/ kosong | Error saat menyimpan file (disk penuh / izin folder) | ① df -h — cek sisa ruang disk (harus ada >500MB). ② ls -la data/captures/ — cek izin folder. ③ Jika disk penuh: rm ~/sigint-station/data/captures/raw_*.jpg (hapus foto mentah lama) |

### D. Telegram Tidak Menerima Laporan

| Gejala | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Log: Token atau Chat ID belum diisi | File .env belum dikonfigurasi | Buka: nano ~/sigint-station/.env → isi TELEGRAM_TOKEN dan TELEGRAM_CHAT_ID → simpan → restart sistem. |
| Error: Unauthorized | Token bot salah atau sudah expired | Cek token di @BotFather → /mybots → pilih bot → API Token. Salin ulang token yang benar ke .env. |
| Error: Chat not found | Chat ID salah atau bot belum di grup | ① CHAT_ID grup HARUS angka negatif, contoh: -1001234567890. ② Pastikan bot sudah di-tambahkan ke grup sebagai anggota. ③ Kirim pesan ke grup → cek ulang getUpdates. |
| Foto tidak terkirim (hanya teks) | File foto tidak ditemukan | Sistem otomatis fallback ke kirim teks saja. Cek folder captures/ apakah ada foto. Cek log untuk error webcam. |
| Log: Gagal mengirim laporan: Network is unreachable | RPi5 tidak ada koneksi internet | ① ping 8.8.8.8 — jika tidak ada reply, cek kabel LAN ke router. ② Cek status router. ③ Untuk demo lokal, Telegram bisa dinonaktifkan — sistem tetap jalan. |

### E. Dashboard Tidak Bisa Diakses dari Laptop

| Gejala | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Browser: ERR_CONNECTION_REFUSED | Next.js belum berjalan atau port salah | ① SSH ke RPi5 → cd dashboard → npm run start -- -p 3000 ② Buka: http://[IP-RPi5]:3000 |
| Halaman tampil tapi status TERPUTUS (merah) | URL Flask di .env.local salah | ① Cek IP RPi5: hostname -I ② Edit dashboard/.env.local → ubah IP ③ Rebuild: npm run build → npm run start -- -p 3000 |
| Event tidak muncul real-time (harus refresh manual) | WebSocket tidak terhubung | ① Buka browser console (F12) → cari error WebSocket ② Pastikan Flask berjalan: curl http://[IP-RPi5]:5000/api/status dari RPi5 |
| Foto tidak tampil di dashboard (broken image icon) | URL foto salah atau file tidak ada | ① Cek langsung: http://[IP-RPi5]:5000/captures/[nama-file.jpg] ② Pastikan folder data/captures/ tidak kosong ③ Cek nama file di database vs file aktual |

## ▸ 4.8 Checklist Final Sebelum Pameran Dibuka

| No | Item Verifikasi | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino terdeteksi: ls /dev/ttyACM* → muncul /dev/ttyACM0 | ☐ |
| 2 | Sketch Arduino sudah diupload dan ditest via Serial Monitor | ☐ |
| 3 | Buzzer berbunyi dan LED berkedip saat karakter 'A' dikirim manual | ☐ |
| 4 | File .env sudah diisi: TELEGRAM_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID, ARDUINO_PORT | ☐ |
| 5 | MANUAL_TRIGGER_MODE=True dan ARDUINO_ENABLED=True di .env | ☐ |
| 6 | User 'pi' sudah di grup input dan dialout (id ¦ grep input,dialout) | ☐ |
| 7 | python main.py berjalan tanpa error — dilihat selama 5 menit | ☐ |
| 8 | Dashboard dibuka di browser laptop → status hijau MONITORING | ☐ |
| 9 | Tekan SPASI → buzzer Arduino bunyi + LED berkedip + relay aktif | ☐ |
| 10 | Foto muncul di dashboard dalam <5 detik setelah trigger | ☐ |
| 11 | Laporan + foto masuk ke Telegram dalam <15 detik | ☐ |
| 12 | Suhu RPi5 normal: vcgencmd measure_temp → di bawah 70°C | ☐ |
| 13 | Kabel semua terpasang kokoh, tidak ada yang kendur | ☐ |
| 14 | Posisi webcam sudah terkunci menghadap area pameran | ☐ |

TACTICAL SIGINT & VISUAL LOGGING STATION Buku Panduan Teknis Lengkap v4.0 — Raspberry Pi 5 + Arduino Uno Seluruh kode siap copy-paste. Seluruh langkah dapat diikuti dari nol.